小型舵机四足机器人

使用说明

目录

一、产品说明	3

二、相关配套	3

三、产品参数	5

1.APP使用说明	6

2.控制手柄使用	9

# 一、产品说明

尺寸较小的桌面级高性能仿生机器人，整机共12自由度，每条腿足都具备3个运动关节，由舵机驱动，基于STM32单片机芯片的主控制器进行控制，支持无线手柄或APP控制。

# 二、相关配套

配套APP 苹果应用商店搜索imrobot，点击下载安装。（注：目前工程机版本仅有ios端APP可用） （图1 ios端APP）

配套控制手柄

（图2 无线控制手柄）

开箱清单

- 四足机器人整机（1） - 控制手柄（1） - USB转Type-c机器人充电线（1） - USB转miniUSB手柄充电线（1）

# 三、产品参数

| 总览 | 尺寸：180mm*250mm*140mm 产品重量：约700g、最大负载：约700g |
| --- | --- |
| 舵机 | 工作电压：6-8.4V、工作角度：180° 失速电流：约1.5A、失速扭矩：约5kg/cm |
| 电源 | 2S锂电池、USB转Type-c充电线 电压7.4V（充满约8.3V）、容量2000mAh |
| 主控制板 | STM32F405主控芯片、LSM6DS33加速度计+陀螺仪，带12路PWM接口、1路USB接口、3路UART接口 |

电源开关 轻按金属按钮开关，电源指示灯亮红灯，此时可选择使用APP或控制手柄连接四足机器人。

（图3电源指示灯）

## 1.APP使用说明

| 步骤1) 打开手机WiFi设置，选择WiFi名称PUPPY-AP并连接，初始密码为12345678。 |  |
| --- | --- |
| 步骤2) 打开APP并选择四足机器人,进入控制界面。 | （图4 手机APP启动界面） |
| 步骤3） 本款四足机器人所有整机的初始WiFi名及密码相同，如需满足同一区域内多机互不干涉地进行使用，可点击APP中的WiFi设置进入WiFi配置界面进行修改。 | (图5 WiFi设置) |
|  | （图6 WiFi配置界面） |
| WiFi名称及密码：由用户自定义设置； 模式切换： - AP模式：四足机器人发出WiFi信号，供外部移动设备连接； - STA模式：四足机器人连接外部WiFi，移动端APP通过连接同一局域网进行控制； 波特率：本款四足机器人选用115200。 提交修改：完成设置后提交修改，四足机器人将根据用户所填信息进行修改；修改完毕后再从步骤1开始重新连接。 （注：在AP模式下设置WiFi名称、密码时，若忘记所设密码，则需将WiFi模组进行复位以重置密码，复位键位于四足机器人身体左侧，需用卡针轻按；在STA模式下若填错WiFi名称或密码，使得四足机器人无法连接上WiFi时，机器人将于5秒后进行自动复位。） |  |
| 步骤4）APP操作界面 （图7 操作界面按键示意） |  |
| 状态显示 - 已停止：未连接四足机器人； - 空闲中：已连接四足机器人，但未对其进行控制； - 踏步：四足机器人当前处于原地踏步模式； - 爬行：四足机器人当前处于缓步爬行模式； - 自平衡：四足机器人当前处于自平衡状态，在一定范围内人为调整其姿态仍可保持平衡状态。 |  |
| 启动状态 轻触按钮至左侧白圈即为关闭控制； 轻触按钮至右侧蓝圈即为开启控制。 |  |
| 摔倒自恢复 当四足机器人处于摔倒状态时轻触该按钮，四足机器人进行自动恢复动作，恢复站立。（如四足机器人处于四脚朝天状态，目前无法进行自恢复。） |  |
| 步态切换 目前下拉列表包含站立、小跑、爬行三种可使用的步态切换。 左侧虚拟摇杆 （小跑或爬行状态下）控制四足机器人进行前、后、左、右四个方向的移动，偏移中心距离越大则速度越快。 右侧虚拟摇杆 控制四足机器人进行俯、仰、左右摆动等身体姿态的调整，偏移中心距离越大则机器人动作幅度越大。 |  |
| 左右转向箭头 (小跑或爬行状态下）控制四足机器人进行左右转向动作。 设置图标 WiFi设置，详见步骤3。 |  |

## 2.控制手柄使用

打开手柄开关，指示灯2亮白灯、指示灯3亮蓝灯并自动连接已开机的四足机器人。 （图8 控制手柄按键示意）

十字键 上键：上电，四足机器人进入准备状态，非首次使用为复位站立状态； 下键：断电，四足机器人停止工作； 左键：站立状态下按左键，四足机器人进入踏步状态，即小跑步态； 再次按下左键进入慢速对角模式，可用于越障； 右键：站立状态下按右键，四足机器人进入缓步状态，即爬行步态； 左键状态下按右键，四足机器人进入高踏步模式；

功能键 △键： 站立状态下按△键进入动作组1； □键： 站立状态下按□键进入动作组2； X键：动作组复位键，使用动作组前进行复位； O键： 暂无功能；

左摇杆：控制四足机器人全向移动的方向； 右摇杆：控制四足机器人身体姿态的方向；

扳机键 L1：控制四足机器人机身升高；（上电后按L1站立；踏步时可通过多次按下L1键以抬升机身高度） L2：控制四足机器人左转；（站立状态下为控制机器人向左扭动机身） R1：控制四足机器人机身降低；（站立时按L2降低机身；踏步时可通过多次按下L2以降低机身高度） R2：控制四足机器人右转；（站立状态下为控制机器人向右扭动机身）

充电口：耗尽电量时使用miniUSB线进行充电，充电时指示灯4亮红灯，充满后熄灭； 特别说明：SELECT键及START键无功能定义；在四足机器人爬行步态下，按右键可进入单腿控制模式，拨动摇杆控制单腿动作；

注意事项

- 进行操控前需先将机身升高；

- 进行动作组前需先使用X键进行复位；

- 若四足机器人翻倒、不再响应，重启机器人即可；

- 机器人或手柄不使用时需关闭电源，以便下次使用；